Теплофизика и аэромеханика, 2025, том 32, № 2

УДК 62-643; 536.46

Анализ влияния перегретого водяного пара
на содержание твердых углеродных частиц
при диффузионном горении
жидкого углеводородного топлива*

Е.П. Копьев

Институт теплофизики  им. С.С. Кутателадзе  СО РАН, Новосибирск

Email: kopyeve@itp.nsc.ru

Исследование направлено на уточнение и выявление основных принципов влияния перегретого водяного пара и его параметров на содержание твердых углеродных частиц (сажи) в промежуточных и конечных продуктах сгорания при сжигании жидкого углеводородного топлива. На лабораторном образце распылительного атмосферного горелочного устройства установлено, что в основании пламени горелки присутствует значительное количество твердых углеродных частиц. В случае использования вместо пара нагретого воздуха наблюдается увеличение содержания сажи на ~ 75 %. Анализ интенсивности свечения пламени в узкой полосе ультрафиолетового диапазона также показал, что на воздухе значения свечения на ~ 75 % выше, чем при использовании перегретого водяного пара. В то же время установлено что на содержание сажи в конечных продуктах сгорания влияет только параметр динамического воздействия струи, определяющий эжекцию воздуха из окружающей среды как в камеру газогенерации, так и в область внешнего пламени.

# Ключевые слова: горение, твердые углеродные частицы, сажевое число, перегретый пар.

# Введение

Одной из ключевых отраслей промышленности является энергетический комплекс, который зачастую является определяющим при оценке и расчете себестоимости производимых товаров и услуг. Несмотря на значительный прогресс в развитии альтернативных энергетических систем, теплоэнергетика до сих пор вносит основной вклад в область выработки тепла и электричества [1]. Развитие и применение в данном направлении новых технологий и сопряженного с ними оборудования позволяет не только повысить эффективность энергетического сектора, но и оказывает положительное влияние на окружающую среду. Одна из серьезных проблем теплоэнергетики связана с образованием и выбросом твердых углеродных частиц (сажи). В большинстве случаев они являются нежелательным побочным продуктом, образующимся во время неполного сгорания или пиролиза углеводородов, и оказывают серьезное негативное воздействие на окружающую среду [2] и здоровье человека [3]. Мелкие частицы, диаметр которых, в частности, меньше 2,5 мкм (PM2.5), могут проникать в легкие человека и вызывать различные респираторные и сердечно-сосудистые проблемы [4]. Помимо этого, образование твердых углеродных частиц в процессе горения снижает надежность и эффективность работы горелочных устройств и энергетического оборудования.

©  Копьев Е.П., 2024

В диффузионном пламени зародыши сажи образуются за счет пиролиза в условиях отсутствия радикалов OH, таким образом, скорость образования твердых углеродных частиц зависит от температуры [5]: чем ниже температура, тем ниже скорость. При сжигании предварительно перемешанной смеси снижение содержания сажи в продуктах сгорания зачастую обеспечивается за счет окисления радикалами гидроксила, увеличение концентрации которых возможно при повышении температуры пламени, например, при условиях, близких к стехиометрическим [5 – 7].

Целью настоящей работы является уточнение и выявление основных принципов влияния перегретого водяного пара и его параметров на содержание сажи как в продуктах сгорания, так и внутри пламени при сжигании жидких углеводородных топлив. Ранее на лабораторном образце атмосферного горелочного устройства распылительного типа, а также горелке с регулируемым количеством подаваемого воздуха в камеру газогенерации было получено, что способ сжигания жидких углеводородных топлив в присутствии перегретого водяного пара позволяет значительно снизить содержание вредных веществ в уходящих газах, в частности, монооксида углерода и оксидов азота [8 – 11]. Однако анализ влияния пара на содержание твердых углеродных частиц не был проведен.

# Экспериментальный стенд и методики измерения

Описание горелочных устройств

Лабораторный образец горелочного устройства с естественным притоком воздуха в камеру газогенерации показан на рис. 1а. Горелка реализует способ диспергирования и сжигания, при котором происходит частичная газификация продуктов термического разложения и неполного сгорания жидкого топлива [12]. Конструкцией предусмотрен естественный приток воздуха из атмосферы в зону реакции через отверстия в нижней части корпуса. Атмосферный воздух необходим для воспламенения жидкого топлива. Полное техническое описание и характеристики работы горелочного устройства приведены в работе [8], где устройство использовалось для экспериментального исследования зависимостей влияния перегретого водяного пара на тепловые и экологические характеристики сжигания жидких углеводородов при их распылении высокоскоростной паровой струей. Еще одна конструкция горелки с управляемым коэффициентом избытка воздуха, подаваемого в камеру газогенерации, показана на рис. 1b. Горелка имеет следующие размеры: внешний диаметр горелки — 60 мм, высота — 140 мм, диаметр выходного отверстия — 25 мм. Конструкцией предусмотрена принудительная подача воздуха в камеру сгорания через три отверстия диаметром 6 мм, выполненных по периметру нижней части корпуса горелки, что является отличительной особенностью конструкции горелки. Данное устройство было использовано при изучении влияния избытка воздуха в камере газогенерации на тепловые и экологические характеристики сжигания жидких углеводородов при их распылении высокоскоростной паровой струей в работе [11].

Рис. 1. Лабораторный образец горелочного устройства
с естественным притоком воздуха в камеру газогенерации (а)
и с управляемым коэффициентом избытка воздуха,
поступающего в камеру газогенерации (b).

Экспериментальный стенд и методики измерения

Для исследования содержания твердых углеродных частиц при помощи анализатора уровня дымности Testo 338 определялось сажевое число [13, 14] (рис. 2). Анализатор уровня дымности Testo 338 позволяет регистрировать сажевое число FSN и концентрацию сажи в диапазоне 0 – 2 (0 – 50 мг/м3) с абсолютной погрешностью 0,03 (0,5 мг/м3) или относительной 6 % (9 % — для мг/м3); для определения приборной погрешности выбирается наибольшее значение [15]. Прибор работает следующим образом: анализируемый состав проходит через эталонную колонку длиной 405 мм и попадает на фильтрующую бумагу, установленную в приборе. При наличии сажевых частиц бумага начинает темнеть. Внутренний оптический сенсор определяет коэффициент отражения бумажного фильтра, потемневшего вследствие контакта с дымовым газом (загрузка фильтра). Это означает, что отражение 100 % соответствует нулю (белая бумага), а полное поглощение — отражению 0 % (абсолютно черная бумага), что соответствует коэффициенту 10. Данные вычисляются согласно эмпирической кривой [15]. Сажевая концентрация также определяется по загрузке фильтра в результате прохождения через него определенного объема газа, вызвавшего потемнение. Эта единица измерения рассчитывается по значению измерения загрузки фильтра и эффективной длине колонки. Все расчеты выполняются прибором автоматически.

Для осуществления дополнительного анализа в процессах, влияющих на содержание твердых углеродных частиц при впрыске перегретого водяного пара или нагретого воздуха, было проведено исследование содержания OH-радикала при помощи оптического метода. А именно: была использована система, состоящая из цифровой камеры Videoscan nanogate-2 (с разрешением 13801024 точек, спектральным диапазоном чувствительности фотокатода — 240 – 850 нм) с установленным на нее кварцевым объективом с фокусным расстоянием 100 мм. На объективе были размещены узкополосные светофильтры с длиной волны 300 – 320 нм, что соответствует диапазону длин волн, в которых регистрируется свечение радикала OH [26, 27]. Обработка изображений осуществлялась программным обеспечением Videogate.

Рис. 2. Измерение анализатором testo 338 дымовых газов
в пламени горелочного устройства с естественным
притоком воздуха в камеру газогенерации.

1 — горелочное устройство, 2 — электрический парогенератор,
3 — система подачи топлива,
4 — анализатор дымовых газов testo 338,
5 — водоохлаждаемый зонд.

# Результаты и анализ

Исследование влияния параметров потока подаваемого пара на содержание твердых углеродных частиц в конечных и промежуточных продуктах сгорания при диффузионном горении жидких углеводородов проводилось на примере сжигания дизельного топлива.

| Результаты экспериментов показали, что большее количество сажи содержится в основании факела, которая догорает по мере ее прохождения в высокотемпературной области. При этом в случае использования вместо пара нагретого воздуха наблюдается значительное увеличение количества твердых углеродных частиц в этой области — до 57 мг/м3. При использовании перегретого водяного пара эти значения снижаются до 33 мг/м3. Такое различие в содержании сажи, составляющее 75 %, может указывать на паровую газификацию продуктов неполного окисления топлива. В то же время, снижение количества подаваемого воздуха в камеру газогенерации позволяет дополнительно снизить концентрацию твердых углеродных частиц в области максимальных значений на 70 %, что может указывать на преобладание изменения механизма термического преобразования углеводородных соединений топлива в начальной стадии за счет уменьшения температуры внутри камеры газогенерации, а также усиления паровой газификации за счет увеличения доли перегретого водяного пара к подаваемому воздуху [16]. Таблица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режимные параметры работы горелочных устройств |  |  |  |
| Номер режима Вид устройства и параметры | S8D10 | A10D10 | S8D10A4.5 |
| Горелочное устройство | Атмосферное |  | С принудительной подачей воздуха |
| Расход топлива, кг/ч | 1,0 |  |  |
| Распылитель | Пар | Нагретый воздух | Пар |
| Температура распылителя, °С | 250 |  |  |
| Расход распылителя, кг/ч | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Давление в форсунке, атм | 6,4 | 6,7 | 6,4 |
| Расход воздуха, подаваемого в газогенератор, кг/ч | – | – | 4,5 |

В проведенном исследовании получены результаты оптического анализа распределения OH-радикала в пламени атмосферного горелочного устройства при подаче как перегретого водяного пара, так и нагретого воздуха в режимах S8D10 и A10D10. На рис. 3 представлены фотографии внешнего пламени, а также усредненное по 100 фотографиям изображение факела с применением ультрафиолетового оптического фильтра.

Заключение

Рис. 3. Фотографии внешнего пламени в видимом диапазоне (сверху) и в ультрафиолетовом (снизу) при сжигании дизельного топлива
в присутствии перегретого водяного пара
и нагретого воздуха (вместо пара).

В настоящей работе на примере дизельного топлива проведено исследование влияния параметров потока перегретого водяного пара на содержание твердых углеродных частиц в промежуточных и конечных продуктах сгорания при диффузионном горении жидких углеводородов.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о значительном влиянии как перегретого водяного пара для распыла топлива, так и количества подаваемого воздуха в камеру газогенерации на характеристики работы горелочного устройства, что может быть связано с изменениями механизма термического преобразования углеводородных соединений топлива в начальной стадии за счет уменьшения температуры внутри камеры газогенерации, а также усиления паровой газификации при увеличения доли перегретого водяного пара к подаваемому воздуху. Полученные данные дополняют информацию о влиянии перегретого водяного пара на процесс горения жидких углеводородных топлив, необходимую при проектировании и создании устройств такого типа.

Список литературы

1. Xu L., Wang Y., Liu D. Effects of oxygenated biofuel additives on soot formation: a comprehensive review of laboratory-scale studies // Fuel. 2022. Vol. 313. P. 122635-1–122635-46.

2. Bond T.C., Doherty S.J., Fahey D.W., Forster P.M., Berntsen T., Deangelo B.J., Flanner M.G., Ghan S., Kärcher B., Koch D., Kinne S., Kondo Y., Quinn P.K., Sarofim M.C., Schultz M.G., Schulz M., Venkataraman C., Zhang H., Zhang S., Bellouin N., Guttikunda S.K., Hopke P.K., Jacobson M.Z., Kaiser J.W., Klimont Z., Lohmann U., Schwarz J.P., Shindell D., Storelvmo T., Warren S.G., Zender C.S. Bounding the role of black carbon in the climate system: a scientific assessment // J. of Geophysical Research: Atmospheres. 2013. Vol. 118, No. 11. P. 5380–5552.

3. Kennedy I.M. The health effects of combustion-generated aerosols // Proceedings of the Combustion Institute. 2007. Vol. 31, No. 2. P. 2757–2770.

4. Lighty J.A.S., Veranth J.M., Sarofim A.F. Combustion aerosols: factors governing their size and composition and implications to human health // J. of the Air & Waste Management Association. 2011. Vol. 50, No. 9. P. 1565–1618.

5. Schug K.P., Manheimer-Timnat Y., Yaccarinc P., Glassman I. Sooting behavior of gaseous hydrocarbon diffusion flames and the influence of additives // Combustion Sci. and Technology. 2007. Vol. 22, No. 5–6. P. 235–250.

6. Millikan R.C. Non-equilibrium soot formation in premixed flames // J. of Physical Chemistry. 1962. Vol. 66, No. 5. P. 794–799.

7. Homann K.H. Carbon formation in premixed flames // Combustion and Flame. 1967. Vol. 11, No. 4. P. 265–287.

8. Anufriev I.S., Kopyev E.P. Diesel fuel combustion by spraying in a superheated steam jet // Fuel Processing Technology. 2019. Vol. 192. P. 154–169.

9. Anufriev I.S., Kopyev E.P., Sadkin I.S., Mukhina M.A. NOx reduction by steam injection method during liquid fuel and waste burning // Process Safety and Environmental Protection. 2021. Vol. 152. P. 240–248.

11. Anufriev I.S., Kopyev E.P., Alekseenko S.V., Sharypov O.V., Vigriyanov M.S. New ecology safe waste-to-energy technology of liquid fuel combustion with superheated steam // Energy. 2022. Vol. 250. P. 123849-1–123849-17.

12. Алексеенко С.В., Пащенко С.Э., Саломатов В.В. Нанокластерное инициирование горения неконденсированных углеводородных топлив // Инж.-физич. журнал. 2010. Т. 83, № 4. С. 682–693.

13. ГОСТ 17356-89. Горелки на газообразном и жидком топливах. 1990.

14. ГОСТ 27824-2000. Горелки промышленные на жидком топливе. 2003.

15. Testo 338 — анализатор уровня дымности. Руководство пользователя.

16. Glassman I., Yetter R.A. Combustion. Academic Press, 2008. 773 p.

Статья поступила в редакцию 
после доработки — 
принята к публикации 21 ноября 2023 г.

* Исследование светимости пламени проведено рамках государственного задания ИТ СО РАН (AAAA-121031800229-1); анализ дымовых газов при различных режимах работы устройств выполнен при поддержке РНФ (проект № 19-79-30075).