Сайт ИТ СО РАН – http://www.itp.nsc.ru

«В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22.08.2014 № 14.613.21.0005 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 выполнены следующие работы.

Работы получателя субсидии (Институт теплофизики СО РАН им. С.С.Кутателадзе)

1. Проведены опыты по исследованию процессов смешения и горения с использованием лабораторных горелочных устройств тепловой мощностью до 40-70 кВт для отработки оптимальной конструкции 2-х ступенчатой горелки.

2. Разработана схема для испытаний системы 2-х ступенчатого сжигания в горелочном устройстве углей механоактивированного микропомола и после ШБМ.

3. Разработана конструкторская документация на изготовление дугового плазмотрона мощностью 30-100 кВт и осуществлено изготовление.

4.Проведены исследования электродугового плазмотрона мощностью 30-100 кВт для розжига пылеугольного потока.

5.Проведены исследования электродугового плазмотрона мощностью 30-100 кВт для розжига пылеугольного потока.

6. Проведены запуск и испытание парогенератора на производительность до 50-100 кг/час пара для схемы паровоздушной газификации углей механоактивированного микропомола на стенде производительностью по углю до 1000 кг/час.

7. Проведены наладочные эксперименты по воздушной газификации углей механоактивированного микропомола на стендах производительностью по углю до 1000 кг/час.

8. Проведено испытание и осуществлен выбор оптимального соотношения мощностей стартового устройства и тепловой мощности горелки для углей различных стадий метаморфизма при воспламенении пылевзвеси в процессе газификации.

Работы Иностранного   партнера (ТОО «НТО Плазмотехника». Казахстан)

1. Проведена модернизация экспериментального стенда и создание установки для экспериментального исследования плазменной газификации энергетических углей

1.Основные полученные результаты.

1.1. Вариант с противокруткой потоков является более предпочтительным для использования в двухступенчатой горелке в плане более быстрого смешения горелочной струи первой ступени с потоком пылеугольной смеси второй ступени и более эффективным поджигом последней.

1.2. При исследовании  2-х ступенчатого горения и газификации пылеугольной смеси после механоактивационного измельчения и штатных энергетических мельниц впервые экспериментально доказана возможность создания на этом принципе новых высокоэкономичных систем замещения газомазутного топлива в энергетических котлах, а также газификаторов угольной пыли.

1.3.Разработанная и испытанная система плазменного генератора для старта горелки и управления процессом паровоздушной газификации является серьезным вкладом в разработку и создание алло-автотермических способов газификации углей.

1.4. Модернизированный экспериментальный плазменный стенд позволил усовершенствовать  систему диагностики температур и концентраций продуктов плазменной газификации твердых топлив.

2. Оценка элементов новизны результатов.

2.1. Показана принципиальная возможность регулирования аэродинамической структуры результирующего течения комбинацией закрутки и соотношения расходов топливно-воздушной смеси через первую и вторую ступени.

2.2.Система 2-х ступенчатого воспламенения, горения и газификации углей с использованием углей 2-х стадий измельчения и полученные результаты испытаний являются абсолютно новыми и впервые реализованы экспериментально в рамках данного проекта.

2.3.Впервые разработан дуговой генератор плазмы для нагрева водяного пара и воздуха для процесса розжига угольной пылевзвеси. Определены оптимальные соотношения мощностей стартового устройства и тепловой мощности горелки при воспламенении углей микропомола.

2.4.Элементами новизны обладают конструкторско-технологические решения по модернизации воздушной, гидравлической и энергетической систем установки для экспериментального исследования плазменной газификации энергетических углей

3. Оценка соответствия полученных перспектив продолжения работ по проекту.

3.1.Проведенная работа и полученные результаты соответствуют техническим требованиям текущего этапа и создают предпосылки для дальнейшего развития проекта.