Сайт ИТ СО РАН – http://www.itp.nsc.ru

«В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22.08.2014 № 14.613.21.0005 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 4 в период с 01.01.2016 по 30.06.2016 выполнены следующие работы.

1.Работы получателя субсидии (Институт теплофизики СО РАН им. С.С.Кутателадзе)

1.1 Проведены тестовые испытания с использованием лабораторного стенда тепловой мощностью до 40-70 кВт процессов воспламенения и горения механоактивированного пылеугольного топлива в паровоздушной среде.

1.2. Изготовлена  и смонтирована схема 2-х ступенчатого сжигания и газификации углей 2-х фракций помола (механоактивированного и после ШБМ) для системы паровоздушной газификации углей.

1.3.Смонтирована и запущена система плазменного старта при воспламенения пылевзвеси механоактивированного угля микропомола в горелочном устройстве и регулировании термических характеристик факела в процессе газификации.

1.4. Разработаны  программа и методика экспериментальных исследований  по воздушной и паровоздушной газификации углей механоактивированного микропомола с плазменным управлением процесса.

1.5. Проведены экспериментальные исследования  по воздушной и паровоздушной газификации углей механоактивированного микропомола с плазменным управлением процесса.

1.6. Разработаны программа и методика экспериментальных исследований  по воспламенению, горению и газификации пылевзвеси углей 2-х ступеней помола (механоактивированного и после ШБМ) в горелочном устройстве производительностью до 100 кг/час с плазменным и ЗЗУ стартом применительно к процессам газификации во 2-й ступени камеры газификации с оптимизацией расходов углей 2-х ступеней  помола.

1.7.) Проведены экспериментальные исследования по воспламенению, горению и газификации пылевзвеси углей 2-х ступеней помола (механоактивированного и после ШБМ) в горелочном устройстве производительностью до 100 кг/час с плазменным и ЗЗУ стартом применительно к процессам газификации во 2-й ступени камеры газификации с оптимизацией расходов углей 2-х ступеней  помола.

1.8. Проведена адаптация комплексной математической модели по данным  экспериментальных исследований воздушной и паровоздушной газификации углей механоактивированного микропомола с плазменным управлением процессом.

1.9. Разработана  методика расчета нестационарных процессов воспламенения, горения и газификации пылевзвеси углей в системах 2-х ступенчатого сжигания.

Оценка элементов новизны.

1.1.Полученные результаты тестовых испытаний по горению и газификации  на муфилизированной двухступенчатой экспериментальной лабораторной установке тепловой мощностью до 40-70 кВт для исследования процессов воспламенения и горения механоактивированного пылеугольного топлива в паровоздушной среде показали  соответствие гетерогенной теории протекания реакций окисления твердого топлива. При непрерывной подаче пара 5 кг/час и расходе первичного воздуха от 0.4 до 1.0 получен рост концентрации CO от 4.6 до 10.3 об. %, CH4 до 0.4 об. % и H2 от 2.4 до 7 об. %.

1.2. Впервые испытан запуск установки по воздушной и паровоздушной газификации углей механоактивированного микропомола с плазменным управлением процесса Осуществлен  ввод плазменной струи в реакционную камеру для управления тепловым режимом процесса газификации. Показано, что мощности плазмотрона порядка 9.37 кВт достаточно для воспламенения потока пылеугольной смеси с расходом угля 17 кг/час.

1.3. Получены первые данные по концентрации СО и H2 в  экспериментах по воздушной и паровоздушной газификации угля микропомола.

1.4. Показано удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных данных по газификации угольного топлива, измельченного в дезинтеграторе. С использованием расчетных исследований показано, что плазменная активация механоактивированного угольного топлива, приводит к улучшению состава генераторного газа на выходе.

2.Работы Иностранного   партнера (ТОО «НТО Плазмотехника». Казахстан)

2.1.Проведены экспериментальные исследования плазменной газификации некоксующихся углей с получением высокопотенциального газа-восстановителя.

2.2.Выполнен химический и рентгенофазовый анализ продуктов плазменной газификации угля.

2.3. Проведено сопоставление полученных экспериментальных и расчетных данных и внесены коррективы в расчетные модели и технологические параметры плазменной газификации некоксующегося угля.

Оценка элементов новизны.

2.1.Химический и рентгенофазовый анализы продуктов плазменной газификации некоксующегося Куучекинского угля показали, что степень газификации угля достигает 95.3%, при выходе синтез-газа 87.7%. Сопоставление экспериментальных и расчетных данные показало удовлетворительное согласие.

3. Оценка соответствия полученных перспектив продолжения работ по проекту.

.Проведенная работа и полученные результаты соответствуют техническим требованиям текущего этапа и создают предпосылки для дальнейшего развития проекта.